ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ или ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ «СИГНАЛ-20» (с ПКП «С-2000»)

Постановка на охрану:

1.	На пульте «С-2000» нажать [ON];

2.	Ввести код пользователя и нажать [CLEAR];

3.	Клавишами [▲] или [▼] выбрать в меню «ВЗЯТИЕ» (отобразится на дисплее);

4.	Нажать [ENTER];

5.	Клавишами [▲] или [▼] выбрать в меню «ВЗЯТИЕ ШС» (отобразится на дисплее);

6.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «АДРЕС»;

7.	Нажать клавишу [2], которая соответствует номеру прибора;

8.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «НОМЕР ШС …»;

9.	Набрать номер шлейфа, который ставится на охрану (см. схему шлейфов);

10.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «ВЗЯТИЕ», затем «ВЗ ШС 001/00… (номер шлейфа).

Шлейф взят на охрану.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие шлейфы ставятся на охрану аналогичным способом.

Снятие с охраны:

1.	На пульте «С-2000» нажать [ON];

2.	Ввести код пользователя и нажать [CLEAR];

3.	Клавишами [▲] или [▼] выбрать в меню «СНЯТИЕ» (отобразится на

дисплее);

4.	Нажать [ENTER];

5.	Клавишами [▲] или [▼] выбрать в меню «СНЯТИЕ ШС» (отобразится на дисплее);

6.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «АДРЕС»;

7.	Нажать клавишу [2], которая соответствует номеру прибора;

8.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «НОМЕР ШС …»;

9.	Набрать номер шлейфа, который снимается с охраны (см. схему шлейфов);

10.	Нажать [ENTER]. На дисплее отобразится «СНЯТИЕ», затем «СН ШС 001/00… (номер шлейфа).

Шлейф снят с охраны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие шлейфы снимаются с охраны аналогичным способом.

ВСЛУЧАЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ!!!

НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ НАДПИСЬ ТРЕВОГА И НОМЕР ШЛЕЙФА, ГДЕ ОНА ПРОИЗОШЛА.

ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ВНУТРЕННЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

ДЛЯ СНЯТИЯ ТРЕВОЖНОГО СООБЩЕНИЯ (ТРЕВОГА) СМ. СНЯТИЕ ШЛЕЙФА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

О неисправности сигнализации необходимо сообщить по тел.:

(499) 973-49-48, (962) 992-68-98