ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМОЙ ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ (с ПКП «Виста-101»)

Постановка на охрану:

- Закрыть все заблокированные датчиками окна и двери.

- Исключить нахождение людей и животных в помещениях, оборудованных «объёмными» извещателями.

- На пульте управления должен загореться индикатор «готов». Если не загорается – нажать кнопку «*» – на дисплее появятся номера не взявшихся под охрану зон (01;02;03..) – произвести закрытие дверей, окон помещений данных зон.

- После появления сигнала «готов» – ввести 4-х значный код «…» и «2».

Появится прерывистый звуковой сигнал, который будет длиться 45 секунд.

За это время необходимо покинуть помещение, дождаться окончания звукового сигнала и пока загорится контрольная лампа (если есть). Если звук прекратиться – объект с этого момента находиться под охраной. Если же прерывистый звук  изменится на сигнал типа «сирены» – необходимо перезакрыть объект (так как была нарушена какая-либо зона из-за несвоевременности выхода).

Снятие с охраны:

- Войти в помещение и ввести на пульте 4-значный код «…» и «1» до окончания прерывистого сигнала, извещающего о задержке сигнала «тревоги».

- Повторить операцию «Снятие с охраны» для очистки информации на дисплее пульта в случае несвоевременного снятия, либо ранее проходившего по какой-либо зоне сигнала «тревоги».

Проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации:

Позвонить на пульт, назвать свой пультовой номер, предупредить о возможном срабатывании, нажать кнопку, вернуть её в исходное положение, ввести на пульте управления 4-значный код «…» и «1».

Перезвонить на пульт охраны – узнать результат.

Для вызова наряда милиции – нажать кнопку (2 сек.) и ждать прибытия милиции. После её прибытия – ввести 4-значный код «…» и «1».

При срабатывании ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ необходимо позвонить на пульт и произвести сброс на пульте управления (4-значный код «…» и «1» два раза).

О неисправности сигнализации необходимо сообщить по тел.:

(499) 973-49-48

(962) 992-68-98

Запрещается разглашать посторонним лицам правила пользования сигнализацией, пультовые номера, коды пользователей и другие относящиеся к охране сведения. При увольнении сотрудников, пользовавшихся сигнализацией, вызывать представителей отдела охраны для смены кодов. Смена кодов является дополнительной услугой.