ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМОЙ ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ (с ПКП «Виста-501»/разделы)

Подготовка объекта к постановке под охрану:

- Перед постановкой объекта под охрану необходимо проверить, чтобы все заблокированные окна и двери были закрыты.

- С помощью клавиатурной панели следует убедиться, что объект готов к постановке под охрану, для этого нужно выйти в раздел (* № раздела). Если объект готов, то индикатор ГОТОВ горит (зеленным).

Пример: * № раздела				(*2)

В случае, когда одна или несколько зон нарушены (т.е. не все заблокированные окна и двери закрыты), индикатор ГОТОВ не горит. Загораются номера зон соответствующие нарушенным зонам.

Кроме этого если, индикатор ГОТОВ не горит, произвести сброс системы, для чего набрать два раза [код] и [1]

Пример: (1234 и 1)

Постановка раздела под охрану:

- Ввести № раздела, который ставится под охрану.

- Для постановки под охрану необходимо ввести код пользователя нажатием клавиш соответствующих цифрам кода (4 цифры) и нажать клавишу [2]. Загорается индикатор ОХРАНА (красным)

Пример: 4-х значный код – 2 			(1234-2)

Постановка под охрану разделов осуществляется следующим образом: нажимается * и номер раздела, далее 4-х значный код и клавишу [2].

Пример: *-1-4-х значный код – 2 			(*-1-1234-2)

Для быстрой постановки можно использовать клавишу # и далее клавишу [2].

Пример: *-1-# – 2 					(*-1-#-2)

После постановки разделов под охрану, нажать * и клавишу [9]. На панели высветится режим статуса зон разделов.

Пример: *-9						(*-9)

На панели высветится информация сверху цифры от 1 до 5, а под ними буквы имеющие следующие значения:

N - раздел не готов к постановке (есть открытые зоны)

R - раздел готов  к постановке под охрану.

A - раздел под охраной.

B - в разделе есть исключенные зоны.

* - тревога (неисправность)

Для входа в раздел нажать [*] и [номер зоны]

Пример: 1  2  3  4  5

N R  A  *  B

При этом, 	1-й раздел не готов к постановке под охрану,

2-й раздел готов к постановке под охрану,

3-й под охраной,

4-й раздел, где сработала сигнализации,

5-й раздел, есть исключенные зоны.

Снятие раздела с охраны:

- Ввести № раздела, который снимается с охраны.

- Для снятия с охраны необходимо выйти в раздел (* № раздела), ввести код пользователя и нажать клавишу [1]. Индикатор ОХРАНА погаснет.

Пример: * № раздела 4-х значный код – 1 			(8-2-1234-1)

Отключение звуковой сигнализации:

1.	При несанкционированном проникновении в охраняемое помещение включается звуковая сигнализация клавиатурой панели: на информационном табло загорается ТРЕВОГА и номера зон, в которых произошло проникновение.

Пример: 1  2  3  4  5

R R  A  *  A

При этом, 	1-й и 2-й разделы готовы к постановке под охрану,

3-й и 5-й раздел под охраной,

4-й раздел, где сработала сигнализации.

Для просмотра номера зоны, которая сработала в данном разделе, необходимо нажать * и номер раздела и далее держать клавишу * до появления на табло № зоны сработавшей зоны.

Пример: *- № раздела - клавишу *.

2.	Для отключения звуковой сигнализации и снятия с охраны необходимо:

– Ввести код пользователя и клавишу [1]. Звуковая сигнализация отключается. Световой индикатор ОХРАНА гаснет (на информационном табло горит ТРЕВОГА);

– Ввести код пользователя и клавишу [1]. На информационном табло ТРЕВОГА исчезнет.

Пример: *-№ раздела-4-х значный код – 1; (4-х значный код – 1 нажать 2-а раза)

(*-2-1234-1-1234-1)

Отключение (отмена) тревоги при нажатии бесшумных кнопок паники:

1.	В случае нажатия бесшумных кнопок паники звуковая и визуальная сигнализация на клавиатурной панели отсутствует.

2.	После нажатия бесшумной кнопки паники для отключения тревоги необходимо ввести код пользователя и нажать клавишу [1].

- Повторно набрать код пользователя и клавишу [1].

О неисправности сигнализации необходимо сообщить по тел.:

(499) 973-49-48

(962) 992-68-98

Запрещается разглашать посторонним лицам правила пользования сигнализацией, пультовые номера, коды пользователей и другие относящиеся к охране сведения. При увольнении сотрудников, пользовавшихся сигнализацией, вызывать представителей отдела охраны для смены кодов. Смена кодов является дополнительной услугой.